
[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                            ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО
 (36 сессия 4 созыва)
РЕШЕНИЕ

от 19.03.2021 г. № 57
с. Энурмино
Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года

В соответствии с частью 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования сельского поселения Энурмино, Совет депутатов  муниципального образования сельское поселение Энурмино

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года согласно приложению к настоящему решению.
2.
Разместить на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети «Интернет».

3.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель  Совета  депутатов 


                      Н.В. Тынетегина
Глава муниципального образования 

сельское поселение Энурмино                                                Н.В. Тынетегина
Утверждена

решением Совета депутатов

муниципального образования

 сельское поселение Энурмино

от 19.03.2021 № 57
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021 – 2026 годы и на период до 2031 года
СОДЕРЖАНИЕ 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
4
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6
113.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО


113.1.
Территория


125.1.
Климат


135.2.
Анализ численности населения


156.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО


156.1.
Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования


176.2.
Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования


196.3.
Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования


206.4.
Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования


206.5.
Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования


216.6.
Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования


236.7.
Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей


257.ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


257.1.
Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий


267.2.
Прогноз спроса на коммунальные ресурсы


358.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО


379.
 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


579.1.
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении


589.2.
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении


609.3.
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении


629.4.
Программа инвестиционных проектов в водоотведении


649.5.
Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов


669.6.
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей


669.7.
Программа установки приборов учета у потребителей


6710.
ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ


7211.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ


7211.1.
Ответственные за реализацию Программы


7211.2.
План-график работ по реализации Программы


7211.3.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы


7311.4.
Порядок корректировки Программы




ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино Чукотского района Чукотского автономного округа на 2021-2026 годы и на период до 2031 года

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической   эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

3.  Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

6.  Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7.  Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

8. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

10. Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино

	Основные разработчики Программы
	Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич

	Соисполнители программы 
	отсутствуют

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Энурмино.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории сельского поселения Энурмино:

· сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории сельского поселения Энурмино:
· сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ сетей, путем их замены до 5%;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.
4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории сельского поселения Энурмино:

· сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%;
· Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории сельского поселения Энурмино:

· Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%.
6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории сельского поселения Энурмино:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100%;

· сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2031 год. 

Этапы осуществления Программы: 

 первый этап – с 2021 года по 2026 год; 

 второй этап – с 2027 года по 2031 год. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы составляет 420 955,00 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 

· электроснабжение – 27290 тыс. руб. 

· теплоснабжение – 144 250,00 тыс. руб.

· водоснабжение – 147 150 тыс. руб.

· водоотведение – 81 300  тыс. руб.

· захоронение и утилизации ТКО – 19840 тыс. руб.

Источник финансирования –бюджет сельского поселения Энурмино, средства ресурсоснабжающей организации, инвестиционные программы района и местный бюджет (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, тех8ническими регламентами, ГОСТ.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино. 

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино разрабатывается на период с 2021 до 2031 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино:

1 этап – 2021-2026 годы;

2 этап – 2027-2031 годы. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО 
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
1. Численность населения (на 01.01.2021 г.) –319  чел.
3.1. Территория
Сельское поселение Энурмино — сельское поселение в Чукотском районе Чукотского автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — село Энурмино.

Расположено на северо-восточном берегу Чукотского моря рядом с мысом Сердце-Камень. Расстояние до города окружного значения составляет 540 км.

В 3 км северо-западнее на побережье моря находится полярная станция «Мыс Нэттэн» (живёт одна чукотская семья), ещё дальше (60 км) — посёлок Нешкан. Других населённых пунктов в окрестностях нет. Прибрежное мелководье не дает возможности близко подходить морским судам, все товары доставляются вертолётами, иногда на маленькой барже. Пассажирские перевозки осуществляются с райцентром исключительно воздушным путём с помощью вертолёта с периодичностью 1—2 раза в месяц.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Таким образом, сельское поселение Энурмино характеризуется средними по-казателями качества жилищного фонда при сравнительно низкой обеспеченности населения жилищным фондом. Жилищный фонд сельского поселения характеризуется отсутствием износа, при этом, за 10 лет общий объём жилищного фонда не изменился.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.

К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится  водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. 
3.2. Климат
Климатические характеристики приняты по данным метеостанции по СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Основные климатические данные представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Климатические данные сельского поселения Энурмино
	Показатель
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сен.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.
	Год

	Абсолютный максимум, °C
	5,3
	5,6
	16,4
	26,8
	30,6
	33,1
	34,5
	36,4
	28,8
	22,8
	10,7
	8,5
	36,4

	Средний максимум, °C
	−7,2
	−6
	0,5
	9,0
	16,9
	20,9
	23,4
	20,3
	14,1
	6,7
	−1,5
	−5,4
	7,6

	Средняя температура, °C
	−10,7
	−10
	−4
	3,5
	10,6
	15,1
	17,5
	14,7
	9,3
	3,4
	−3,9
	−8,4
	3,1

	Средний минимум, °C
	−14,5
	−13,9
	−8,2
	−1
	4,8
	9,5
	12,0
	9,8
	5,6
	0,7
	−6,5
	−11,7
	−1,1

	Абсолютный минимум, °C
	−47,1
	−43,2
	−34,6
	−25,6
	−9,1
	−3,1
	1,2
	−1,4
	−8,6
	−20
	−34,1
	−45,2
	−47,1

	Норма осадков, мм
	35
	28
	26
	31
	41
	68
	75
	76
	56
	50
	42
	39
	566


Климат района может быть охарактеризован данными наблюдений метеорологической станции «Неттен» (м. Сердце-камень), расположенной примерно в 4 км западнее сельского поселения Энурмино. Недостающие данные взяты с метеостанции Уэлен. Климат - арктический морской, характеризуется длительной, холодной пуржистой зимой и коротким, прохладным, сырым летом.

В течение года в районе сельского поселения Энурмино преобладают отрицательные температуры воздуха, средняя годовая температура воздуха равна минус 8,4 °С. Наиболее холодными месяцами в течение года являются январь, февраль и март, средняя температура которых равна соответственно минус 47оС, минус 45 оС и минус 46 оС . Средний
абсолютный максимум самого тѐплого месяца июля составляет + 23 оС, абсолютный минимум – 47 оС. Средние даты перехода среднесуточных температур через 5оС: весной – 24 июня, осенью – 26 августа; 62 дней среднесуточная температура выше 5оС, 303 дней ниже 5оС. Средние даты появления заморозка: последнего весной – 24 июня, первого осенью 14 августа. Продолжительность безморозного периода составляет, в среднем, 50 дней. Самый холодный месяц - февраль, минус 23,2оС, самый тѐплый – июль, плюс 7,0оС.

Расчѐтная температура воздуха для проектирования наружных ограждений: Самой холодной пятидневки - минус 33оС, для проектирования вентиляции – минус 27оС, средняя за отопительный период – минус 8,4оС.

Отопительный период в сельском поселении Энурмино - 365 дней. Среднее количество осадков за тѐплый период (VI-IX месяцы) составляет 213 мм, максимум – август и сентябрь. Среднегодовая скорость ветра равна 5,4 м/сек (от 4,0 до 7,7 м/сек). Направление ветра меняется по сезонам: зимой преобладают ветры с запада, северо-запада, а летом восточные,
западные,
северо-западные.
Годовая
роза
ветров характеризуется преобладанием западных, северо-западных ветров.

Максимальные скорости ветра возможны один раз:

-
в год - 35 м/сек,

-
5 лет – 42 м/сек.

-
10 лет – 45 м/сек,

-
15 лет – 46 м/сек,

-
20 лет – 48 м/сек.

В холодный период наблюдаются метели, гололѐд. Снежный покров появляется в среднем 20 сентября, схода – 11 июня, устойчивый снежный покров образуется во второй декаде октября, держится 248 день и полностью исчезает к середине июня.  Максимальный вес снегового покрова составляет 150 кг/м2.
3.3. Анализ численности населения
В соответствии со статистическими данными, предоставленными Администрацией муниципального образования сельское поселение Энурмино, фактическая численность населения по состоянию на 01.01.2021 года составила 319 человек.

Изменения, происходящие с демографической ситуацией в районе, можно объяснить тенденциями, сложившимися и в масштабе округа  в целом.

Прогнозируется тенденция увеличения рождаемости населения, что обусловлено социально-экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями.

Тенденции демографической ситуации сельского поселения Энурмино:

· формируется отрицательная динамика миграционной убыли населения;

· снижается уровень безработицы.

В целом демографическая ситуация сельского поселения Энурмино повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция). 

Схемой территориального планирования сельского поселения Энурмино предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.           

При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений

Характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3 Характеристика формирования населения
	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2020 г.
	2026 г.

(I очередь)
	2031 г.

(расчет. срок)

	Энурмино
	319
	350
	370


Ожидаемые результаты демографического прогноза возможны при следующих условиях: 

· рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

· увеличение механического притока и закрепление рабочих кадров в сельсовете с учетом обеспеченности местами приложения труда и повышения доходов населения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Общая прогнозная численность населения сельского поселения Энурмино на расчетный срок до 2031 года составит 370 человек.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО
4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Система электроснабжения сельского поселения Энурмино характеризуется средней надежностью, т.к. имеет локальную систему производства электроэнергии.  Электроэнергия  производится на дизельной электростанции и служит базовым видом энергии. Первичный энергоноситель – дизельное топливо. Транспорт электроэнергии осуществляется в границах поселка, передача электроэнергии за его пределы не осуществляется.

В настоящее время потребности села в электроэнергии покрываются ДЭС, установленной мощностью 550 кВт.

Потребность в электроэнергии – всего 536380 кВт·ч/ год, в том числе:

-
на производственные нужды 183220 кВт·ч/ год,

-
на коммунально-бытовые нужды 192649 кВт·ч/ год.

Потребление электроэнергии на 1 человека в год - 832 кВт.ч (на коммунально-бытовые нужды). Эксплуатирующая организация – МУП «Айсберг».
Распределительные сети состоят из воздушных линий электропередач протяжѐнностью 1,631 км и кабельных линий электропередач протяжѐнностью 1,082 км. Средний износ электрических сетей составляет:

Кабельных – 36%, Воздушных - 40 %.

Износ оборудования ДЭС – 40%. (АД-200с Т400-1РГ-05 – неисправен)

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.
Таблица 4.1.1 - Информация по источникам электроснабжения

	
	Тип   Оборудования ДГУ
	Год изготовл/ год пуска
	номинальная мощность генератора, кВт
	Выработка Электро энергии  в 2014г.

тыс. кВтч.

	1
	АД-200с Т400-1РГ-05
	2005/2005
	200
	536,380

	2
	АД-200с Т400-1Р
	2005/2005
	200
	

	3
	АД-150с Т400-1Р
	2010/2010
	150
	


4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 

Надежность системы электроснабжения сельского поселения Энурмино соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения сельского поселения Энурмино по всем параметрам надежности системы.  

4.1.3. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям сельского поселения Энурмино осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.
4.1.4. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 

Территория сельского поселения Энурмино электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна. 
4.1.5. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения в сельском поселении Энурмино применяются на основании требований:

· Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

· Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· отраслевых нормативных документов; 

· региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения сельского поселения Энурмино показал соответствие готовности системы  требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 

Воздействие системы электроснабжения сельского поселения Энурмино на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования
4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

В настоящее время централизованное теплоснабжение села отсутствует. Теплоснабжение  общественной, и жилой застройки сельского поселения Энурмино осуществляется от местных источников тепла на привозном угле.  От небольшой модульной котельной  отапливается здание Центра образования и ФАП.

 Котельная работает на беринговском угле, марки «Г», добываемом на территории Чукотского автономного округа,  резервным топливом служит дизельное топливо. Ко-тельная оборудована четырьмя котлами,  вырабатывает тепло и горячую воду.

Расходный склад рассчитан не менее чем на 7 суточных запасов. В качестве холод-ной воды   служит привозная вода.

Общая протяженность тепловых сетей  (в двухтрубном исчислении) составляет 205 м  районе котельной. Тепловые сети проложены в наземных деревянных коробах с  тепловой изоляцией минераловатными плитами.
4.2.2. Существующее техническое состояние системы теплоснабжения
Котельная состоит из 2 водогрейных котлов КВр-0,12К, КВр-0,2К и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 0,24 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 769,21 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения сельского поселения Энурмино является уголь. Котельная работает на беринговском угле, марки «Г», добываемом на территории Чукотского автономного округа.  Потребность угля в год -  221,51 тонн. 

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тепло-Энурмино» устанавли-ваются Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автоном-ного округа.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персо-налом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строитель-но-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капи-тального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные органи-зации. 

Работает по температурному  графику  95°/70° С.

Таблица 4.2.1 - Информация по системе теплоснабжения

	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Тип котла
	Год ввода в эксплуата44цию
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/ час
	КПД котла, %
	Дата проведения последней наладки
	Вид топлива (осн./рез.)

	
	
	
	
	
	
	паспортный
	по

результатам наладки
	
	

	Котельная  с. Энурмино
	КВр-0,12К
	Стальной водогрейный котел
	2016
	0,084
	0,12
	65
	-
	-
	уголь

	
	КВр-0,2К
	Стальной водогрейный котел
	2017
	0,156
	
	70
	-
	-
	уголь


4.2.2.1. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения сельского поселения Энурмино по всем параметрам надежности системы.  

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 

4.2.2.4. Рациональность системы теплоснабжения  

Система теплоснабжения сельского поселения Энурмино в настоящее время рациональна. 

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения сельского поселения Энурмино.

4.2.2.5. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 

4.2.2.6. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 

Готовность системы теплоснабжения оценивается также, исходя из требований:

Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ст.10 Закона); 

Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения в сельском поселении Энурмино оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;  

· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 

· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 

· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 

· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения сельского поселения Энурмино показал соответствие готовности системы  требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ, № 116-ФЗ, № 256-ФЗ.
4.2.2.7. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения сельского поселения Энурмино на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
Централизованное газоснабжение в сельском поселении отсутствует. Планы развития Чукотского района Чукотского автономного округа не предусматривают газификацию в ближайшей перспективе. 
4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
Центрального водоснабжения в селе Энурмино нет. Надземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения села Энурмино. Питьевая вода привозная – забор осуществляется открытым способом из близлежащего озера с расстояния 2-3 км без устройства места забора, завозится потребителям трактором с цистерной (дорога плохая) в бочки населению и в емкости запаса МУП «Айсберг», машин нет – обслуживать не успевают, место забора в холодное время промерзает до дна – село остается без воды, колют и возят лед. Вода питьевая, попадая к потребителям не соответствует санитарным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

В виду недостаточного количества и неудовлетворительного технического состояния спецтранспорта по доставке воды, потребность населения в воде в полной мере не обеспечивается. Обеспечение круглогодичного водоснабжения населения связано с большими затруднениями, обусловленными повсеместным развитием многолетней мерзлоты, отсутствием в зимний период поверхностного стока в речных долинах и малой изученности подземных вод.

Для решения условий круглогодичного водоснабжения села целесообразно провести гидрогеологические исследования водных источников с целью определения мощности таликов и подсчёта статических запасов воды.
4.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования
Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. 

-
дождевые сточные (поверхностные) воды самотеком отводятся по рельефу;

-
хозбытовые сточные воды от общественных зданий поступают в выгребные ямы.

Население частной жилой застройки пользуется надворными туалетами и выгребными ямами.

Очистных сооружений нет.

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий проживания в селе предлагается устройство централизованной системы канализации, с последующей очисткой канализационных стоков.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по очистке. Ливневая канализация отсутствует. Канализационная сеть отсутствует.

Необходимость строительства очистных сооружений системы водоотведения обусловлена выполнением следующих задач:

· очистку сточных вод и их обеззараживание и отвод от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

· систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

· контроль санитарного состояния сооружений, зданий, их территорий и санитарно-защитных зон;

На территории индивидуальной жилой застройки установить герметичные выгребы и септики полной заводской готовности.

Для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений.
4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования
Одним из главных факторов антропогенного воздействия на окружающую среду является образование отходов производства и потребления.

На рынке коммунальных услуг в сельском поселении Энурмино нет организаций, занимающихся обращением с твердыми и жидкими бытовыми отходами.

Организованная в соответствии с современными требованиями очистка населенных пунктов от твердых отходов и нечистот на большей территории поселения отсутствует.

Источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод и морских акваторий являются свалки бытовых и промышленных отходов, которые представляют собой необорудованные площадки. Утилизация мусора и промышленных отходов (так называемая отработка) происходит путѐм сжигания. Ветром и водой бытовой мусор разносится по всему побережью, создавая на некоторых участках мусорные завалы.

Полигон по переработке и утилизации промышленных и токсичных отходов отсутствует. Система обращения с отходами в селе Энурмино сводится к сбору и захоронению отходов на свалке твѐрдых бытовых отходов (ТБО).

Общее количество твердых бытовых отходов составило 1,14 тыс. тонн.

Общее количество накопленных бытовых отходов за весь период на несанкционированных свалках в районе села Энурмино составляет 4117,5 м3.
На территории поселения располагается свалка твердых бытовых отходов. Атмосферные осадки, выпадающие на территорию села, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалка ТКО вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

В ходе обследования сельского поселения Энурмино было установлено, что контейнерные площадки отсутствуют, как и сами контейнеры. В будущем размещение контейнерных площадок должно производится в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 42- 128-4690-88.

В сельском поселении Энурмино селективный сбор твердых бытовых отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории поселения не осуществляется.

Основным методом утилизации отходов является их сжигание, что так же негативно сказывается на состоянии атмосферы. Твердые бытовые и промышленные отходы (далее ТКО) вывозятся на существующую несанкционированную свалку твердых бытовых отходов рядом сельским поселением.

· Система
сбора
твердых
бытовых
отходов
нуждается  в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. В настоящее время контейнерные площадки отсутствуют, хотя нужда в них есть. Необходимо строительство контейнерных
площадок
в
местах нахождения организаций. Население бытовой мусор вывозит самостоятельно в специально отведенное место. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает

· невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Ликвидация подобных мест складирования отходов осуществляется вручную на самосвальном транспорте, что крайне неэффективно, низко производительно и затратно.

Системы раздельного вывоза твердых бытовых отходов не существует, т.к. количество их делает эту работу нерентабельной. Отходы вывозятся без учета их состава. Для подобного контроля нет ни установок, ни специалистов. Это обстоятельство не исключает также допуск на свалку ядовитых веществ. Захоронение твердых бытовых отходов осуществляется неподобающим образом: отходы периодически засыпаются тонким и неравномерным слоем земли, в результате чего с течением времени слой отходов вновь открывается и вступает в контакт с атмосферой. За последние годы на различных участках территории образовались так называемые мини-свалки, куда население, а иногда и некоторые хозяйствующие субъекты нелегальным образом размещают отходы. Главной причиной возникновения нелегальных скоплений отходов является недостаток транспорта, а так же ГСМ для вывоза отходов населением и персоналом организаций.

Особого внимания требует проблема утилизации ТКО с территорий садоводческих организаций. Зачастую в связи с недостатком финансовых средств вывоз мусора с территорий коллективных садов не производится. Мусор, который не подлежит вторичной переработке на удобрения, как правило, это стеклянные и пластиковые емкости, негодный укрывной материал и т. д., выбрасывается рядом с территориями садово-дачных кооперативов, его разносит ветром и размывает осадками, попадая в почву и грунтовые воды.

В связи с удаленностью свалки твердых бытовых отходов от села, влияние вредных факторов на окружающую среду поселения нет. Необходима организация своевременного вывоза твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов, и садоводческих организаций.

Для решения указанных проблем необходимо строительство современных контейнерных площадок, комплекса по утилизации отходов потребления.

С целью дальнейшего предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами необходимо проведение утилизации ТКО, отвечающей природоохранным требованиям.
4.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.
Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.
Таблица 4. 7.1. Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	0
	0
	0

	водоотведение
	0
	0
	0

	теплоснабжение
	0
	0
	0

	газоснабжение
	0
	0
	0

	электроснабжение
	100
	100
	100


Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
5. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перспектива развития территории сельского поселения Энурмино рассматривается до 2031 г.

Документами территориального планирования является генеральный план сельского поселения Энурмино, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Чукотского автономного округа, района и муниципального образования.

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Согласно Генерального плана реализация мер по увеличению численности населения могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения в сельском поселении Энурмино после 2021 г., в результате чего численность населения к 2025 г. вновь возрастет, а к 2031 г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 370 тыс. человек.

Таблица 5.1 Динамика численности населения поселения, чел.

	Наименование

населенного пункта
	Численность населения, человек

	
	2020 г.
	2022 г.

(I очередь)
	2030 г.

(расчет. срок)

	Сельское поселение Энурмино
	319
	350
	370


Прогноз численности сельского поселения Энурмино 

Схемой территориального планирования сельского поселения Энурмино предусмотрены положительные изменения естественного движения населения связанные, как с общей стабилизацией экономики района, так и с принимаемыми Правительством РФ мерами по решению демографических проблем. 

Динамика численности и состава населения во многом определяет объем и параметры трудовых ресурсов. Потребность людей в работе формируется под влиянием различных факторов (уровня доходов, образования, культуры и т.д.). 

Дальнейшее развитие экономики района в условиях рыночных отношений приведет к росту потребности в рабочей силе, к увеличению числа рабочих мест. 

К дальнейшему развитию экономики района приведут такие факторы, как естественный прирост трудоспособного населения, вовлечение населения из домашнего хозяйства в новые и существующие производства, перераспределение трудовых ресурсов, привлечение в экономику района трудоспособных лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (пенсионеров и подростков).

Численность населения в большинстве поселениях должна стабилизироваться, при этом в поселениях, где планируется сохранить активное и умеренное градостроительное развитие, прогнозируется увеличение численности населения.
При условии создания благоприятных условий для демографического развития, разработки соответствующих программ развития социальной, производственной и жилищной  сфер, создания новых рабочих мест, создания инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории муниципального района прогнозируется повышение рождаемости, уменьшение миграционной убыли населения из поселений.

5.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

· прогнозная численность постоянного населения;

· установленные нормативы потребления коммунальных услуг;
· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Электроснабжение

Электроприемники проектируемых зданий в отношении обеспечения электроснабжения относятся в основном к потребителям третьей категории по ПУЭ, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».  

Применение новых технологий в системах наружного (уличного) освещения позволяет получить большой  экономический  эффект.  Практика  показывает,  что  при  их внедрении потенциал экономии электроэнергии в большинстве муниципальных систем уличного освещения может составлять более 50%. Реальную экономию электроэнергии дает     замена      устаревших      светильников      с лампами      ДРЛ      на светильники      с высокоэнергоэкономичными натриевыми лампами высокого давления.

Значительную экономию электроэнергии даст введение так называемого режима «ночной фазы». При работе такой системы управления предусматривается два режима работы линий освещения — вечерний и ночной. При вечернем режиме включены все светильники, а при ночном, когда интенсивность дорожного движения существенно снижается, — часть (1/3 или 2/3) светильников отключаются за счет отключения одной или двух фаз в каждой из отходящих от шкафа управления линий освещения.

Ветроэнергетика.

Приоритетным инновационным проектом в развитии нетрадиционных источников электроэнергии в районе, может стать проект по созданию «Системы  ветроэлектростанций для обеспечения электроэнергией населенных пунктов Чукотского района». Конкретные географические и социально-экономические условия и факторы обеспечивают высокую эффективность этого проекта, инновационного по используемой им технологии.

На побережье Чукотского моря средняя годовая скорость ветра равна 6,7 м/сек., поэтому рекомендуется заказать проект установки ветряков с соответствующими характеристиками. Развитие ветровой и ветродизельной энергетики перспективно для удаленного и зависимого от привозного топлива.
Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на первую очередь и расчетный срок выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Чукотского автономного округа «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.
Таблица №5.2.2 Прогноз спроса на тепловую энергию
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2018 год

	Котельная с.Энурмино
	0,32
	0,24
	0,021
	0,219
	0,028
	0,16
	0,19
	0,05
	20,83%

	2019-2025 годы

	Котельная с.Энурмино
	0,32
	0,24
	0,02
	0,219
	0,026
	0,16
	0,19
	0,05
	19,10%

	2026-2030 годы

	Новая электрическая котельная с.Энурмино
	5,30
	4,88
	0,02
	1,57
	0,198
	1,80
	2,00
	2,86
	53,91%

	2031-2034 годы

	Новая электрическая котельная с.Энурмино
	5,30
	4,88
	0,02
	1,57
	0,374
	3,40
	3,77
	1,08
	20,40%


Рекомендуется строительство электрокотельной как экологически чистого источника теплоснабжения. Электроэнергия является доступным и удобным в доставке энергоресурсом для источника выработки тепла и горячей воды. Использование котельной на  твердом топливе нецелесообразно из-за невысокого качества и стоимости угля, а также экологических проблем при его использовании.

Как альтернативный источник энергии возможно использование ветрогенерирующих установок на основании технических и экономических расчетов.

При перспективном строительстве промышленных или сельскохозяйственных объектов, предлагается   использовать автономные источники теплоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории сельского поселения Энурмино включают в себя:

˗
Строительство здания котельной;

˗
Закупка и установка котлоагрегатов; 

˗
Закупка и установка вспомогательного  оборудования;

˗
Пусконаладочные работы в котельной.

В качестве котельного оборудования предлагается Высоковольтный котел ЭВКВ-2500/10 (6) -  2 шт. теплопроизводительностью, 2,15 Гкал/час. Установленная мощность котельной составит 5,3 Гкал/час.
Водоснабжение
 Первоочередной задачей водопроводного хозяйства является принятие мер по бесперебойному обеспечению населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве.

Для решения этой задачи, в соответствии с нормами санитарно-гигиенических требований безопасности питьевой воды, необходимо выполнить устройство водозаборных сооружений и водопроводных сетей. Водозаборные сооружения должны быть оборудованы современными системами водоподготовки и обеззараживания.

В качестве основных источников водоснабжения предполагается использовать надмерзлотные подрусловые воды реки.

На территории водозабора необходимо установить насосную станцию I-го подъѐма, на территории села - насосную II-го подъема. Также на территории водозабора необходимо установить резервуары для запаса чистой воды объемом не менее расчетного среднечасового расхода по селу. Протяженность водовода составит около 4000 м.

Сети холодного водоснабжения рекомендуется выполнить из труб в ППУ-изоляции и прокладывать совместно с тепловыми сетями.

Планируемая протяженность трубопроводов составит около 2130 м.

В целях надежности водоснабжения, схему сетей рекомендуется принимать кольцевую.

Для наружного пожаротушения в населенном пункте с численностью населения 400 человек допускается использовать противопожарные резервуары и природные водоемы.

Возможно, устройство сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Тогда на магистральных участках сетей устанавливаются незамерзающие пожарные гидранты с радиусом действия не более 150 м.

Предварительные расходы по водопотреблению села приняты согласно СНиП 2.04.02-84 (2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Схема сетей принята предварительно. Конечная схема с определением диаметров трубопроводов горячего и холодного водоснабжения разрабатывается отдельным  рабочим проектом на основании данных по водопотреблению всеми объектами села.

Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки должны, как правило, рассчитываться на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.
Таблица 5.2.11 
	№
	Наименование
	Население
	Норма водопотр на 1 чел., л/сут
	Средне суточ. расход воды

м³/сут
	К сут.
	Макс.расход воды, м³/сут

	1
	Здания, оборудов.

внутрен. водопров., ГВС, канализацией
	400
	300
	120
	1,3
	156

	2
	10% на нужды местн. промышленности и

неучтенные расходы
	
	
	12
	1,3
	15,6

	3
	Полив улиц, и т.п.
	400
	20
	8
	-
	8

	
	Всего
	
	
	140
	
	180


Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо, кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

-
качественную санитарную защиту источника (раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»);

-
квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

-
надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Зоны санитарной охраны

Для создания условий, исключающих возможность загрязнений и ухудшения качества воды источников водоснабжения и предохранения водопроводных сооружений от загрязнений предусматривается организация зон санитарной охраны согласно указаний СНиП 2.04.02-84(2000) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение

На     расчетный     срок
рекомендуется строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений закрытого типа производительностью до 0,15 тыс. м³/сут.

Прокладка сетей в целях сохранения вечномерзлых грунтов наземная или полузаглубленная в железобетонных лотках, с применением канализационных труб в ППУ-изоляции финской фирмы «Uponor». Данные трубы возможно прокладывать в зоне промерзания грунта. Уклон трубопроводов желательно совместить с естественным уклоном рельефа. Для исключения заглубления трубопроводов, а также обеспечить возможность собирать сточные воды с участков, расположенных на разных отметках, возникнет необходимость в установке перекачивающих насосных станций (КНС).

На прилагаемой схеме инженерных сетей показана предварительная трасса наружной канализации. Детальная разработка сетей производится отдельным рабочим проектом. При наличии всех данных об отметках рельефа и выгребов зданий, расходов стоков от каждого здания, определяются конкретные участки трассы, диаметры трубопроводов, места возможного соединения участков и расположение и количество КНС. Насосные станции перекачки стоков должны быть обеспечены электроснабжением от двух независимых фидеров, для полной гарантии безаварийной работы насосов, резервные агрегаты должны быть в рабочем состоянии.

Протяженность проектируемых магистральных сетей водоотведения составит около 1173 м.

На очистных сооружениях блоки доочистки (фильтры) должны обеспечить, после дополнительного обеззараживания, полную экологическую безопасность на выпусках в море. Методы и степень очистки загрязненных стоков устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-сточных вод от жилых образований;

 -промышленно-коммунальных
и
сельскохозяйственных
предприятий
(при
наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения). Контроль и поддержание в нормативном состоянии, а также внедрение новых технологий в системы очистки воды являются необходимым условием сохранения водных объектов  региона.
Таблица 5.2.12
	№
	Наименование
	Население
	Норма водотовед.н а 1 чел.,

л/сут
	Среднесуточ. расход  м³/сут

	1
	Здания, оборудованные

внутрен. водопроводом, ГВС, канализацией
	337
	300
	120

	2
	10% на нужды местной промышленности и

неучтенные расходы
	
	
	12

	
	Всего
	
	
	132


Дождевые воды по территории населенного пункта удаляются
открытым способом по спланированной территории.

Услуги по захоронению (утилизации) ТКО
Система сбора твердых бытовых отходов нуждается в модернизации в соответствии современным требованиям - установке современных и отвечающих современным эстетическим требованиям контейнерных площадок. Необходимо строительство новых контейнерных площадок в местах нахождения организаций. Недостаток контейнерных площадок приводит к размещению персоналом организаций отходов непосредственно на земле, что в свою очередь делает невозможным применение специализированного мусоровозного транспорта.

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Администрации сельского поселения Энурмино необходимо следить за планово-регулярной системой санитарной очистки, предусматривающей раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

В целях защиты окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния села требуется выполнение следующих мероприятий:

· свалку и шлакоотвал перевести на другое место – за 500 м от моря и лагуны и не ближе 1 км от села;

· для котельной Центра образования построить закрытый склад угля;

· территорию рекультивировать – очистить от мусора и бочек;

· строительство полигона ТБО, оборудованного термической ямой для утилизации биологических отходов;

· максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

· оптимальная эксплуатация полигонов ТБО (в соответствии гигиеническим требованиям СП 2.1.7.1038-01) с учетом последующей рекультивации территорий;

· организация своевременного сбора, транспортировки и удаление ТБО на полигоны;

· организация уборки территории села от мусора;

· рассмотреть возможность установки пунктов переработки твердых бытовых и биологических отходов (мусоросжигательных установок), эксплуатация которых позволит существенно сократить количество и объем захораниваемых отходов и наладить получение вторичного сырья в результате селективного сбора;

· несанкционированные свалки подлежат рекультивации.

· необходимо разработать проект «Организация системы обращения с твѐрдыми бытовыми отходами».

промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами, вывозятся на полигон ТБО. Перечень отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора.

Прогноз образования твёрдых бытовых отходов основан на использовании динамики прошлых лет и существующих нормативов.

Схемой территориального планирования сельского поселения Энурмино предусмотрено сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала района. С данной целью основными направлениями управления обращением с твердыми коммунальными отходами в сельском поселении Энурмино  предусмотрено:

· повышение технического уровня механизации и надежности санитарной очистки населенных мест;

· вторичное использование отходов;

· развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

· экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов;

· совершенствование системы учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТКО;

· совершенствование системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.
6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭНУРМИНО  
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 

· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 

· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 

· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. Целевые показатели
	№

п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	01.01.2020г

	
	Электроснабжение

	1.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	1.1.1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	1 . 1 .2
	Износ сетей
	%
	0

	1.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0

	1.2
	Показатели качества обслуживания абонентов

	1.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	Ед.
	0

	1.2.2
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	100

	1 . 2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	100

	2
	Теплоснабжение

	2.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	2.1. 1
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	Ед./км
	0

	2.1.2
	Износ сетей
	%
	100

	2.1.3
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,103

	2.2
	Показатели качества обслуживания абонентов
	
	

	2.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество тепловой энергии
	Ед.
	0

	2.2.2
	Обеспеченность населения центра лизованным те11лоснабжени ем (от численности населения)
	%
	н/д

	2.2.3
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	3
	Газоснабжение

	
	отсутствует
	
	

	4
	Водоснабжение отсутствует

	5
	Централизованной системы водоотведения в селе нет.

	6
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО

	6.1
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	6.1.1
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	н/д

	6.2
	Показатели Качества обслуживания абонентов

	6.2.1
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед
	н/д

	6.2.2
	Обеспеченность населения централизованным

сбором ТБО (от численности населения)
	%
	н/д

	6.2.3
	Количество несанкционированных свалок
	ед
	н/д


7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Общая программа инвестиционных проектов включает: 

· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 

· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 

· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 

· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 

· программу установки приборов учета у потребителей. 

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Энурмино до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Общая программа инвестиционных проектов Сельского поселения Энурмино  Таблица 7.1
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования 
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство ТП 6/0,4 с трасформаторами кВА 630/1000
	16300
	 
	 
	3260
	3260
	3260
	3260
	3260
	 
	 
	 
	 
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа.

	Замена ВЛ 0,4 с неизолированным проводом АС на самонесущий марки СИП
	3200
	 
	3200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 Вт уличного освещения
	2500
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	

	Установка на ДЭС автоматизированной системы управления (АСУ) наружного освещения
	2100
	 
	 
	420
	420
	420
	420
	420
	 
	 
	 
	 
	

	Прокладка КЛ
	2340
	 
	 
	468
	468
	468
	468
	468
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	27290
	0
	3350
	5198
	4798
	4648
	4648
	4648
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования 
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Строительство здания котельной
	35 000
	
	
	 
	17500
	17500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЭНУРМИНО»  
ЧУКОТСКОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2020-2034 ГГ.

	Закупка и установка котлоагрегатов 
	6 100
	 
	 
	 
	 
	6 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Закупка и установка вспомогательного  оборудования
	1 400
	 
	 
	 
	 
	1 400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Пусконаладочные работы в котельной
	1 800
	 
	 
	 
	 
	 
	1 800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Замена ветхих тепловых сетей по мере износа.
	22 000
	 
	 
	4400
	4400
	4400
	4400
	4400
	 
	 
	 
	 
	

	Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов
	9 000
	 
	 
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	 
	 
	 
	 
	

	Строительство новых сетей теплоснабжения
	68 000
	 
	 
	13600
	13600
	13600
	13600
	13600
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	144 250,00
	0,00
	200,00
	20 400,00
	37 450,00
	44 800,00
	21 600,00
	19 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	400
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Водозаборные сооружения с станцией подъема воды с водоводом протяженностью 4 км
	100000
	 
	 
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	 
	 
	 
	 
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа.

	Прокладка водопроводной сети
	46350
	 
	 
	9270
	9270
	9270
	9270
	9270
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	147 150
	0
	100
	29 820
	29 420
	29 270
	29 270
	29 270
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений закрытого типа производительностью до 0,15 тыс. м³/сут.
	81000
	 
	 
	16200
	16200
	16200
	16200
	16200
	 
	 
	 
	 
	Генеральный план муниципального образования сельское поселение Энурмино Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа.

	Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	81 300
	0
	0
	16 350
	16 350
	16 200
	16 200
	16 200
	0
	0
	0
	0
	 

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка схемы санитарной очистки территории
	250
	 
	250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения
	19000
	3800
	3800
	3800
	3800
	3800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Кемского сельского поселения Никольского муниципального района Вологодской области

	Изготовление и установка
контейнерных площадок 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Рекультивация земельнежилых частей поселений 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и
промышленными отходами
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	 
	 
	 
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	40
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	19840
	3840
	4160
	4010
	3960
	3810
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	 

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	 
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	0
	125
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	0
	 

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятия не предусматриваются
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	420 955,00
	3 840,00
	7 810,00
	75 903,00
	92 178,00
	98 928,00
	71 928,00
	70 128,00
	210,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 


7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, включает:
Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2020 г., 2025 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Энурмино. 

Срок реализации: 2020 г. 

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
Мероприятия:

· Строительство ТП 6/0,4 с трасформаторами кВА 630/1000

· Замена ВЛ 0,4 с неизолированным проводом АС на самонесущий марки СИП

· Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 200 Вт на натриевые ДНАТ 150 Вт уличного освещения

· Установка на ДЭС автоматизированной системы управления (АСУ) наружного освещения

· Прокладка КЛ
Срок реализации: до 2030 г. 

Необходимый объем финансирования: 24100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2020 -2024 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения. 
7.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии; 

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2020 г., 2025 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Энурмино. 
Срок реализации: 2020 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· Строительство здания котельной

· Закупка и установка котлоагрегатов 

· Закупка и установка вспомогательного  оборудования

· Пусконаладочные работы в котельной

· Замена ветхих тепловых сетей по мере износа.

· Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов

· Строительство новых сетей теплоснабжения
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Необходимый объем финансирования: 143 300,00 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: 
· повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения; 

· создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения. 
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2020-2024 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
7.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды; 
· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Срок реализации: 2020 г., 2025 г. 

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятие:

· актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения сельского поселения Энурмино.

Срок реализации: 2020 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

· Водозаборные сооружения с станцией подъема воды с водоводом протяженностью 4 км

· Прокладка водопроводной сети

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Срок реализации проекта: до 2030 г. 

Необходимые капитальные затраты: 146350 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия: 
· разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения; 
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2020-2025 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.
7.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, включает: 

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: 

· актуализация электронной перспективной схемы водоотведения сельского поселения Энурмино.
Срок реализации: 2022 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения: 

· строительство централизованной канализационной сети и современного модульного комплекса очистных сооружений закрытого типа производительностью до 0,15 тыс. м³/сут.
Срок реализации проекта: 2023-2026 г. 

Необходимый объем финансирования: 81000  тыс. руб.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения. 

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При выполнении прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поли- винилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С. Соединение труб, осуществляется раструбным методом,  герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

-
высокой прочностью

-
устойчивостью против коррозии

-
сопротивлением от зарастания стенок

-
высокой сопротивляемостью внутреннему износу

-
низким весом

-
трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

-
стойкостью к воздействиям кислотной среды

-
стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия: 

· разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения; 

· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2020-2024 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса. 

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения. 

7.5. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Энурмино, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов. 

Срок реализации: 2020 г, 2025 г. 

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Энурмино; 

· разработка схемы санитарной очистки территории.
Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО. 
Срок реализации: 2020-2025 гг. 

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· "Модернизация (приобретение, замена) контейнерного парка на территории сельского поселения Энурмино
· Изготовление и установка контейнерных площадок 

· Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений

· Рекультивация земельнежилых частей поселений 

· Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов

· Уборка территории (санитарной зоны) прилегающей к площадкам для сбора мусора.

· Обеспечение спецтехникой (мусоровоз, бульдозер)

· "Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми ипромышленными отходами

Необходимый объем финансирования: 19000 тыс. руб. 
Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· разработка нормативно-правового обеспечения; 
· разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования. 
Срок реализации: 2020-2025 гг. 

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией сельского поселения Энурмино. 
Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности. 

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Мероприятия: 
· формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ. 
Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации. 
Срок реализации: 2020-2025 гг.
Необходимый объем финансирования: 140 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает: 
· повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды; 
· повышение экологической культуры населения; 
· увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды. 
7.6. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение). 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: 
· проведение энергетического аудита; 
· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; 
· мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.
Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб. 
7.7. Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории сельского поселения Энурмино мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Чукотского района, бюджета  сельского поселения Энурмино , а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

1.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

4.
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.
20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

· с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из письма Минэкономразвития России;

· с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2020 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 8.1 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

	Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2020
	2021
	2025
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2032
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,05
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01
	0,01
	

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,046
	0,033
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,05
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03


Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу
9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино. 

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования сельское поселение Энурмино, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 

9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2020-2025 гг.;
2 этап – 2026-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2020-2030 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах. 

9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Энурмино является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг  Программы сельского поселения Энурмино предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией муниципального образования  сельское поселение Энурмино по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.

